ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ

Při vzniku požáru v objektu ČEPRO, a.s., sklad XXX, je nutno provést přesně a bez časových ztrát všechna potřebná opatření k rychlému zásahu požárních jednotek, které provedou lokalizaci a likvidaci požáru. Tento řád stanovuje povinnosti, které musí obsluha ohlašovny požárů plnit.

# 1. Zkoušení spojovacích a signalizačních prostředků

Obsluha ohlašovny požárů musí denně ověřovat činnost spojovacích a signalizačních prostředků. Při nástupu na směnu:

- ověří funkčnost telefonního přístroje – linky č. xxxx (150) – určené pro ohlášení požáru v objektech skladu;

- ověří funkčnost telefonního přístroje určeného pro přivolání jednotek HZS kraje;

- ověří provozuschopnost radiostanic (dále „RDST“), a to:

- kontrolou stavu mobilních a přenosných RDST;

- pravidelným spojením základnové RDST s HZS kraje na frekvenci požární ochrany / s JPO skladu na přidělené frekvenci KRPxxx;

- ověří funkčnost rozhlasového zařízení na stanici JPO / závodního rozhlasu, případně dalších signalizačních prostředků pro vyhlášení poplachu;

- zkontroluje stav ústředen EPS a její grafické nadstavby (SBI).

# 2. Příjem hlášení o požáru a další záznamy

Obsluha ohlašovny požáru přijímá zprávu o události s patřičným klidem a rozvahou. Při hlášení události ve skladu ČEPRO, a.s. XXX musí být do Knihy hlášených případů na ohlašovně zaznamenány následující údaje o příjmu hlášení.

- PŘÍJEM HLÁŠENÍ

  - telefonicky, RDST, osobně:

- datum a čas hlášení;

- postižený objekt a přesné označení místa události;

- co je hlášeno (požár, výbuch, únik, jiná mimořádná událost);

- kdo a odkud volá (jméno volající osoby a číslo telefonu);

- jaká pomoc je žádána;

- jméno a podpis osoby, která hlášení přijala.

V případě pochybností o podané zprávě o události provede obsluha ohlašovny zpětný dotaz na osobu podávající zprávu o události.

  - pomocí EPS:

- datum a čas hlášení;

- postižený objekt a přesné označení místa (vyhodnocení místa události z ústředny EPS nebo z její grafické nadstavby).

- VYHLÁŠENÍ POPLACHU

Vyhlášení poplachu jednotce je činnost, jejímž cílem je vyrozumět JPO skladu určenou pro zásah a předat jí informace o události. Vyhlášením poplachu začíná pro jednotku zásah.

Při vyhlašování poplachu jednotce PO skladu obsluha ohlašovny zajistí:

- předání informací o vniklé události veliteli směny, který vyšle jednotku na místo události;

- vyhlášení požárního poplachu pro JPO – akusticky sirénou (signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“), nebo rozhlasovým zařízením na stanici JPO;

- předání informací o vniklé události operátorovi skladu, veliteli JPO a vedoucímu skladu.

- VÝJEZD JEDNOTKY

Každý výjezd jednotky musí být neprodleně nahlášen územně příslušnému HZS kraje – ohlášení provede velitel zásahu, nebo obsluha ohlašovny požáru.

Po výjezdu jednotky PO přebírá operátor skladu povinnosti obsluhy ohlašovny požárů a dále zajistí / obsluha ohlašovny dále zajistí:

- dle potřeby povolává hasiče z pohotovosti (podle pokynů velitele zásahu/VJPO);

- udržuje spojení se zasahující jednotkou;

- přebírá dohled / dohlíží nad telefonním číslem ohlašovny požárů;

- přebírá dohled / dohlíží nad ústřednou EPS;

- postupuje dle plánu vyrozumění – vyrozumí vybrané zaměstnance spol. ČEPRO;

- vyrozumí ostrahu skladu o vzniklé situaci a sdělí jí rozsah požadovaných činností.

# 3. Oznámení vzniklého požáru a přivolání pomoci

| - telefonem: | na tísňovou linku | tel.: (0) 150, 112 |
| --- | --- | --- |
|  | na číslo operačního střediska HZS kraje | tel.: (0) 950 xxx xxx |
| - radiostanicí: | na frekvenci požární ochrany | PBM 100 |

# 4. Důležitá telefonní čísla

| Volaný účastník: | Telefon I: | Telefon II: |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí skladu |  |  |
| Velitel JPO |  |  |
| Vedoucí operátor skladu |  |  |
| Bezpečnostní technik |  |  |
| Operátoři |  |  |
| Vrátnice |  |  |
| Operační středisko HZS kraje | (0) 150 | (0) 950 xxx xxx |
| Policie ČR | (0) 158 | (0) 112 |
| Zdravotnická záchranná služba | (0) 155 | (0) 112 |
| Havarijní služba DEKONTA, a. s. | (0) 312 292 960 | (0) 602 686 622 |
| Servis EPS – název servis. organizace | ------ | (0) 602 56 56 56 |

Součástí Řádu ohlašovny požárů je Plán svolávání zaměstnanců JPO – viz příloha č. 2.

Schválil: 		jméno a příjmení

požární specialista společnosti (na základě pověření)