Obsah dokumentu:

1.	Identifikační údaje o provozovateli a objektu	3

2.	Informace o objketu	4

2.1	Popis hlavních výrobních činností	4

2.2	Popis hlavních technologických procesů	4

2.3	Schematické znázornění hlavních výrobních částí	5

2.4	Schematické znázornění vzájemných vztahů hlavních technologických částí	5

3.	Popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu a jejíž následky se mohou projevit mimo objekt	5

3.1	Seznam nebezpečných látek a jejich množství uvedených v návrhu na zařazení	5

3.1.1	Seznam NL umístěných v objektu	5

3.1.2	Seznam NL vznikajících v průběhu činnosti	6

3.1.3	Seznam NL vznikajících v interakci s dalšími látkami a směsmi v případě závažné havárie		6

3.2	Rizika závažné havárie a popis jejích scénářů	6

3.2.1	Informace o riziku závažné havárie, která může vzniknout v objektu	6

3.2.2	Určení místa pravděpodobného vzniku závažné havárie	7

3.2.3	Popis scénářů předpokládaného průběhu závažné havárie	7

4.	Přehled možných následků závažné havárie na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek, včetně způsobů účinné ochrany před těmito následky	7

4.1	Informace o možných následcích závažné havárie	7

4.2	Způsoby ochrany před možnými následky závažné havárie	8

5.	Přehled preventivních bezpečnostních opatření ke zmírnění následků závažné havárie	8

5.1	Přehled preventivních bezpečnostních opatření provozovatele při navázání spolupráce se složkami IZS určenými pro provedení záchranných a likvidačních prací v případě vzniku závažné havárie a omezení následků závažné havárie mimo objekt	8

5.1.1	Postup provozovatele v případě vzniku závažné havárie vedoucí k omezení jejích následků		8

5.1.2	Přehled složek IZS a havarijních služeb, o kterých provozovatel v dokumentaci uvažuje pro spolupráci při omezení následků závažné havárie	9

5.2	Informace o způsobu vyrozumění, varování a průběžném informování osob v případě vzniku závažné havárie	9

5.2.1	Postup provozovatele při aktivaci varovných systémů a poskytování dalších pokynů a informací	9

5.2.2	Způsoby a prostředky vyrozumění a varování	9

5.2.3	Systém varovných signálů (zvukových, vizuálních, dalších) a způsoby a prostředky průběžného informování osob	9

5.2.4	Uvedení dalších informačních prostředků, které byly připraveny pro osoby s ohledem na možné přetížení komunikačních sítí provozovatele	9

5.2.5	Cvičení a výcvikové postupy využívané k zabezpečení poskytování informace o vzniku a průběhu závažné havárie	9

5.2.6	Cvičení a výcvikové postupy využívané k přípravě osob při rozeznávání signálů a pochopení zpráv a informací o vzniku a průběhu závažné havárie	10

5.3	Popis žádoucího chování ohrožených osob v případě vzniku závažné havárie podle některého z uvažovaných scénářů a příslušné nutné minimum informací poskytnutých osobám			10

6.	Seznam a popis technických prostředků provozovatele využitelných při odstraňování následků závažné havárie	10

7.	Uvedení složek IZS a dalších havarijních služeb, které jsou umístěny mimo objekt provozovatele, o jejichž využití uvažuje provozovatel ve své dokumentaci pro omezení a odstraňování následků závažné havárie	10

8.	Další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem	10

9.	Informace, které jsou použity pro podrobnější vyhodnocení možných následků v daném místě, nebo pro podání úplnější informace osobám či orgánům veřejné správy o možných rizicích závažné havárie a účinném způsobu ochrany před jejich následky	10

Seznam tabulek a obrázků:

Tabulka 1: Seznam nebezpečných látek v objektu	5

Tabulka 2: Přehled zdrojů rizik vybraných pro podrobnou analýzu dle stanovených kritérií	7

Tabulka 3: Přehled dopadů a míry rizika pro jednotlivé stanovené scénáře závažných havárií	7

Tabulka 4: Výsledky hodnocení přijatelnosti rizik na ŽP	8

Obrázek 1: Přehledná mapa objektů a umístění nebezpečných látek	5

Obrázek 2: Blokové schéma toku produktů ve skladu	5

Obrázek 3: Umístění zdrojů rizika na mapě objektu	7

# Identifikační údaje o provozovateli a objektu

a) název a sídlo provozovatele:

| Obchodní firma (název): | ČEPRO, a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo a adresa: | ČEPRO, a. s. Dělnická 213/12, Holešovice 170 00 Praha 7 |
| Tel., fax, e-mail: | tel.: 221 968 111 fax: 221 968 300 ceproas@ceproas.cz |
| Identifikační číslo organizace: | 60193531 |
| Jméno statutárního zástupce: | .................................. – předseda představenstva |

b) název a adresa objektu:

| Název objektu: | ČEPRO, a. s. sklad ................. |
| --- | --- |
| Adresa objektu: |  |
| Zeměpisné souřadnice: |  |

c) osoby oprávněné jednat za provozovatele:

| Jméno a příjmení: Pozice: | .................................. vedoucí skladu |
| --- | --- |
| Tel.: / e-mail: |  |

| Jméno a příjmení: Pozice: | .................................. specialista prevence závažných havárií |
| --- | --- |
| Tel.: / e-mail: |  |

| Jméno a příjmení: Pozice: | .................................. tiskový mluvčí |
| --- | --- |
| Tel.: / e-mail: |  |

d) osoby, které mají pověření provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu a které jsou oprávněny komunikovat s krajským úřadem, složkami IZS a dalšími havarijními službami

| FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | TELEFONNÍ ČÍSLO | POVĚŘENÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Statutární zástupce – předseda představenstva |  |  | dávat plnou moc/ pověření |
| Člen představenstva |  |  | jednat se zástupci státní správy |
| Tiskový mluvčí |  |  | komunikovat s veřejností a médii |
| Bezpečnostní ředitel, vedoucí OBIA |  |  | jednat se zástupci státní správy |
| Vedoucí odboru HSE |  |  | jednat se zástupci státní správy |
| Vedoucí skladu |  |  | jednat se zástupci státní správy, realizovat preventiv. bezpečnostní opatření |
| Požární specialista společnosti |  |  | jednat se zástupci státní správy |
| Specialista BOZP |  |  | jednat se zástupci státní správy |
| Specialista prevence závažných havárií |  |  | jednat se zástupci státní správy |
| Hlavní ekolog |  |  | jednat se zástupci státní správy |

# Informace o objketu

## Popis hlavních výrobních činností

Akciová společnost ČEPRO, a.s. zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. V této oblasti poskytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. Jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Zároveň provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil.

Sklad …… společnosti ČEPRO, a.s. je určen pro velkokapacitní skladování automobilového benzínu, motorové nafty, bioetanolu, FAME, …. Sklad dále zajišťuje skladování pohonných hmot pro Správu státních hmotných rezerv a distribuci PHL smluvně zajištěným velkoodběratelům.

## Popis hlavních technologických procesů

Hlavními procesy jsou skladování, příjem a výdej PHL. Naskladňování PHL se provádí železničními cisternami nebo produktovodem. Vyskladňování se provádí do ŽC a AC nebo produktovodem. V areálu skladu se nachází provozní nadzemní objekty, uložiště PHL, nadzemní potrubní rozvody PHL, plnící lávky AC vč. aditivace, stáčení a výdej ŽC, rekuperační jednotka benzínových par.

## Schematické znázornění hlavních výrobních částí

Hlavní skladovací místa jsou:

- …..

- …..

Nebezpečné látky se dále vyskytují v související technologii, tj. potrubních rozvodech, strojovnách (čerpacích stanicích) a k nim náležících úkapových nádržích, stáčišti ŽC a výdejních lávkách AC a v technologii rekuperace.

vložit mapu

Obrázek 1: Přehledná mapa objektů a umístění nebezpečných látek

## Schematické znázornění vzájemných vztahů hlavních technologických částí

, včetně uvedení informace, zda mezi skladovacími nádržemi nebezpečných látek existuje dostatečná fyzická nebo účinná separace, jsou-li technologickou částí zásobníky.

vložit schéma (viz II. část BZ – kap. 1.3)

Obrázek 2: Blokové schéma toku produktů ve skladu

# Popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu a jejíž následky se mohou projevit mimo objekt

## Seznam nebezpečných látek a jejich množství uvedených v návrhu na zařazení

### Seznam NL umístěných v objektu

V areálu skladu …. dochází v podzemních a nadzemních objektech ke skladování motorové nafty (dále NM) a automobilového benzínu (dále BA) a v nadzemních objektech ke skladování bioetanolu (dále BE). V areálu následně probíhá přeprava těchto látek nadzemními potrubními rozvody, produktovodem, železničními cisternami a automobilovými cisternami. Nebezpečné látky se dále vyskytují v provozně-manipulačních nádržích a technologii.

Tabulka 1: Seznam nebezpečných látek v objektu

| Druh nebezp. látky1) | Klasifikace | H-věty | Identifikace objektu (č. obj. / nádrž) | Počet zařízení | Max. provozní množství (t) | Fyzikál. skupenství (forma) | Kategorie | Klasifikač. množství |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A | B |  |
| BA |  |  |  |  |  | kapalina (páry) | surovina | 2 500 | 25 000 |  |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| NM |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 | 25 000 |  |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| BE |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 | 25 000 |  |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| TOLEX6) |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 |  | 25 000 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| PL |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 |  | 25 000 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| Aditivum2) |  | Hxxx3) |  |  |  | kapalina | surovina | 200 |  | 500 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| Zemní plyn4) |  |  |  |  |  | plyn | surovina | 10 |  | 50 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| FAME5) | není NL dle zákona 224/2015 |  |  |  |  | kapalina | surovina | --- |  | --- |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |

Nehodící se vymaže

Pozn. k tabulce 1:

- Identifikační údaje o NL (číslo CAS, název podle IUPAC, chemické složení směsi, obchodní název, klasifikace) a údaje o vlastnostech NL (fyzikální, chemické, toxikologické a ostatní specifické vlastnosti) jsou uvedeny v bezpečnostních listech, které jsou přílohou č. 4 bezpečnostní zprávy.

- Aditiva jsou různé příměsi určené pro přimíchání v malých množstvích do BA/NM za účelem zlepšení jejich užitných vlastností. Hlavní nebezpečnou vlastnosti aditiv jsou nebezpečnosti pro zdraví či různé formy nebezpečnosti pro životní prostředí.

- Klasifikace látky a H-věty jsou uvedeny jako typové (příklad) pro aditivum pod označením Nemo 6133N.

- Zemní plyn je používán pro vytápění objektů a je veden v nízkotlakých rozvodech. Vytápěné objekty ani rozvody plynu nemohou být, vzhledem k jejich poloze a rozměrům, zdrojem rizika závažné havárie.

- Vzhledem k neklasifikování směsi dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 („CLP“), nebude směs dále hodnocena.

- TOLEX je výrobek, vzniklý smícháním motorové nafty s barvivem a značkovačem. Jelikož je jeho klasifikace totožná s motorovou naftou, bude v rámci posouzení rizik považován za NM.

### Seznam NL vznikajících v průběhu činnosti

V průběhu činností v rámci areálu skladu nevznikají žádné nebezpečné látky nebo vedlejší produkty.

### Seznam NL vznikajících v interakci s dalšími látkami a směsmi v případě závažné havárie

Nebezpečné chemické látky a směsi, které se vyskytují v objektech areálu provozovatele, nevyvinou při vzájemném nežádoucím kontaktu nebezpečnou chemickou reakci. Při mimořádných provozních podmínkách nedochází k významným změnám vlastností nebezpečných látek.

V rámci areálu nevznikají v interakci s dalšími látkami (ani v případě závažné havárie) žádné další nebezpečné látky.

## Rizika závažné havárie a popis jejích scénářů

### Informace o riziku závažné havárie, která může vzniknout v objektu

info viz část III. BZ – kapitola 2.1.1

### Určení místa pravděpodobného vzniku závažné havárie

V následující tabulce jsou uvedeny zdroje rizik vybrané pro podrobnou analýzu.

Tabulka 2: Přehled zdrojů rizik vybraných pro podrobnou analýzu dle stanovených kritérií

| Identifikace objektu (č. obj. / nádrž) | Objem zařízení – projektovaný (m3) | Druh NL | Počet zařízení (ks) | Typ zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkrétní technické popisy jednotlivých zařízení a objektů jsou uvedeny v části II. Popisné, informační a datové části bezpečnostní zprávy – kap. 1.3.1.

vložit mapu

Obrázek 3: Umístění zdrojů rizika na mapě objektu

### Popis scénářů předpokládaného průběhu závažné havárie

info viz část III. BZ – kapitola 2.1.4

# Přehled možných následků závažné havárie na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek, včetně způsobů účinné ochrany před těmito následky

## Informace o možných následcích závažné havárie

V následujících tabulkách jsou uvedeny následky identifikovaných scénářů závažné havárie na životy a zdraví lidí.

Tabulka 3: Přehled dopadů a míry rizika pro jednotlivé stanovené scénáře závažných havárií

| Zdroj rizika | Scénáře ZH | Koncová událost | Dosah účinků (m)*) | Frekvence scénáře Fh [1/rok] | Odhad počtu usmrcených N | Míra skupin. rizika R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k tab. 2:

*) V případě exploze mraku par (VCE) uvažujeme přetlak 30 kPa – možnosti usmrcení nechráněných osob vlivem tlakové vlny; v případě prohoření mraku par (Flash Fire) uvažujeme limitní koncentraci 7 200 ppm (60% LEL) – možnost usmrcení nechráněných osob vlivem tepelného záření; v případě požáru kaluže (Pool Fire) uvažujeme limitní hodnotu tepelného toku 9,5 kW/m2 – vznik popálenin 2. stupně při nechráněné expozici delší než 20 s.

Grafická znázornění účinků identifikovaných scénářů závažné havárie jsou uvedeny v příloze č. 2.

V následujících tabulkách jsou uvedeny následky identifikovaných scénářů závažné havárie na životní prostředí.

Tabulka 4: Výsledky hodnocení přijatelnosti rizik na ŽP

| Zdroj rizika | Scénář závažné havárie |  | ITSW | ITS | ITUW | ITB | IFR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k tabulce 4:	Index toxicity látky pro povrchové vody			ITSW

Index toxicity látky pro podzemní vody			ITUW

Index toxicity látky pro biotickou složku prostředí		ITB

Index dopadů hořlavosti látky na biotickou složku prostředí	IFR

Index toxické látky pro půdní prostředí			ITS

Zanedbatelný dopad na konkrétní složku ŽP 			A

Malý dopad na konkrétní složku ŽP				B

Výrazný dopad na konkrétní složku ŽP 			C

Velmi výrazný dopad na konkrétní složku ŽP 			D

Maximální dopad na konkrétní složku ŽP 			E

Tyto výsledky lze shrnout následovně:

## Způsoby ochrany před možnými následky závažné havárie

- ve vztahu k

a) poškození staveb

b) ztrátě života nebo poškození zdraví lidí při různých koncentracích nebezpečných látek šířených v ovzduší

c) újmě na složkách životního prostředí (okamžitá, střednědobá a dlouhodobá)

d) poškození zvířat

- info viz část V. – kap. 4.1 a část III. BZ – kap. 2.5.4

# Přehled preventivních bezpečnostních opatření ke zmírnění následků závažné havárie

## Přehled preventivních bezpečnostních opatření provozovatele při navázání spolupráce se složkami IZS určenými pro provedení záchranných a likvidačních prací v případě vzniku závažné havárie a omezení následků závažné havárie mimo objekt

### Postup provozovatele v případě vzniku závažné havárie vedoucí k omezení jejích následků

doplnit popis

##### Postup v případě vzniku závažné havárie

Při havarijním zásahu se provádějí následující úkony v tomto pořadí nebo současně:

- záchrana osob,

- zajištění požární bezpečnosti,

- zastavení a omezení úniku (přerušení manipulací, odstavení havarovaného zařízení uzavřením armatur a odčerpáním zboží, zároveň omezení rozlévání již uniklých ropných látek a utěsnění zařízení, která by umožnila rychlé šíření úniku, těžba uniklých ropných látek),

- opatření proti úniku ropných látek ze skladu (vyhodnocení situace, kontrola a případně uzavření výtoků ze skladu),

- zahájení sanace zasaženého území (aplikace sorpčních prostředků, určení rozsahu následných opatření),

- případné zachycování ropných látek uniklých mimo sklad (norné stěny, těžba aj.),

- informování příslušných úřadů.

V případě vzniku havarijní situace je operátor skladu povinen její vznik, po splnění ohlašovací povinnosti podle místních Požárních poplachových směrnic a Traumatologického plánu (zásah složek IZS), neprodleně ohlásit telefonicky vedoucímu skladu nebo jeho zástupci, příslušnému bezpečnostnímu technikovi a dále určeným zaměstnancům společnosti pomocí webové aplikace umístěné na intranetu – postupuje dle Plánu vyrozumění (viz příloha č. 3) – grafické vyjádření, jehož nedílnou součástí je seznam telefonních kontaktů (viz příloha č. 4).

Dílčí postupy pro likvidaci havárie jsou uvedeny v další interní dokumentaci společnosti (např. Dokumentace zdolávání požáru – zpracovaná dle vyhl. 246/2001 Sb., Havarijní plán skladu – zpracovaný dle zákona 254/2001 Sb.).

##### Řízení zásahu při likvidaci havárie

Viz část II. vnitřního havarijního plánu – kapitola 2.4.

### Přehled složek IZS a havarijních služeb, o kterých provozovatel v dokumentaci uvažuje pro spolupráci při omezení následků závažné havárie

- info viz část II. VHP – kapitola 2.2.2

## Informace o způsobu vyrozumění, varování a průběžném informování osob v případě vzniku závažné havárie

### Postup provozovatele při aktivaci varovných systémů a poskytování dalších pokynů a informací

### Způsoby a prostředky vyrozumění a varování

(sirény a vizuální zařízení, využití rozhlasu, telefonu a dalších médií nebo systémů), včetně uvedení zejména typu sirén, náhradních rozhlasových frekvencí nebo zvláštních telefonních čísel,

### Systém varovných signálů (zvukových, vizuálních, dalších) a způsoby a prostředky průběžného informování osob

### Uvedení dalších informačních prostředků, které byly připraveny pro osoby s ohledem na možné přetížení komunikačních sítí provozovatele

(např. připravené relace pro rozhlasové a televizní vysílání)

### Cvičení a výcvikové postupy využívané k zabezpečení poskytování informace o vzniku a průběhu závažné havárie

### Cvičení a výcvikové postupy využívané k přípravě osob při rozeznávání signálů a pochopení zpráv a informací o vzniku a průběhu závažné havárie

## Popis žádoucího chování ohrožených osob v případě vzniku závažné havárie podle některého z uvažovaných scénářů a příslušné nutné minimum informací poskytnutých osobám

# Seznam a popis technických prostředků provozovatele využitelných při odstraňování následků závažné havárie

- info viz část II. VHP – kapitola 2.2.1

# Uvedení složek IZS a dalších havarijních služeb, které jsou umístěny mimo objekt provozovatele, o jejichž využití uvažuje provozovatel ve své dokumentaci pro omezení a odstraňování následků závažné havárie

- info viz část II. VHP – kapitola 2.2.2 a 2.3.2

# Další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem

# Informace, které jsou použity pro podrobnější vyhodnocení možných následků v daném místě, nebo pro podání úplnější informace osobám či orgánům veřejné správy o možných rizicích závažné havárie a účinném způsobu ochrany před jejich následky

Podrobné informace o vyhodnocení následků identifikovaných scénářích závažné havárie jsou uvedeny v bezpečnostní zprávě – zejména v její III. části. Přehled instalovaných technických bezpečnostních systémů snižujících riziko závažné havárie je uveden v části VI. bezpečnostní zprávy – kapitola 1. Přehled technických prostředků na odstraňování následků závažné havárie je uveden ve vnitřním havarijním plánu (zejména část II., kapitola 2.), podrobnější specifikace zařízení vyplývá z projektové dokumentace těchto systémů a z technických podmínek provozování stanovených podle zvláštních právních a ostatních předpisů. Podrobnější plán únikových cest a evakuačních prostorů je uveden v části III. vnitřního havarijního plánu – kapitola 4.