OBSAH ČÁSTI:

1.	Technický popis objektu	4

1.1	Základní členění a popis objektu	4

1.1.1	Plán okolí	4

1.1.2	Plán objektu	5

1.1.3	Hlavní skladovací místa	5

1.2	Přehled umístění nebezpečných látek v objektu	5

1.2.1	Plán umístění nebezpečných látek a jejich množství	5

1.2.2	Seznam nebezpečných látek, jejich množství a kategorie	6

1.3	Informace o technologii	7

1.3.1	Popis technologických zařízení významných z hlediska bezpečnosti	7

1.4	Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie	9

1.4.1	Popis základních provozních činností v objektu	9

1.4.1.1	Provádění požárně nebezpečných prací v objektu	9

1.4.1.2	Čištění nádrží	9

1.4.1.3	Činnosti s požárním nebezpečím	10

1.4.2	Dočasné skladování nebezpečných látek	10

1.4.3	Činnosti související s manipulací	10

1.4.3.1	Příjem PHL	10

1.4.3.2	Výdej PHL	10

1.4.3.3	Skladování PHL	11

1.4.3.4	Potrubní přeprava	11

1.4.3.5	Příjem/výdej aditiv	11

1.4.4	Úprava zachycených par, likvidace odpadů	11

1.4.5	Zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu	11

1.4.6	Instalovaná detekčních zařízení a monitorovací systémy	11

1.5	Přehled vnitřně zajišťovaných služeb	11

1.5.1	Vnitřní energetická síť a vlastní zdroj elektrické energie	11

1.5.2	Skladování a zásobování palivy	12

1.5.3	Havarijní dodávky médií	12

1.5.4	Vlastní zdroj vody a rozvody vody	12

1.5.5	Požární zabezpečení a vlastní jednotka požární ochrany	12

1.5.6	Zdravotnická pomoc	12

1.5.7	Řízení provozu	12

1.5.8	Laboratoře	13

1.5.9	Údržba a opravy	13

1.5.10	Ostraha objektu	13

1.5.11	Kanalizační síť	13

1.5.12	Retenční nádrže a úpravna odpadních vod, včetně likvidace hasební vody	13

1.5.13	Komunikační a informační systémy	13

1.6	Přehled externě zajišťovaných služeb	13

1.6.1	Dodávky elektrické energie a plynu	13

1.6.2	Dodávky vody	13

1.6.3	Zásobování technologickými surovinami a ostatní zásobování	14

1.6.4	Požární zabezpečení a síly a prostředky jednotek HZS České republiky a ostatních jednotek požární ochrany	14

1.6.5	Zdravotnická záchranná služba	14

1.6.6	Laboratorní rozbory	14

1.6.7	Údržba a servisní služby	14

1.6.8	Ostraha objektu	14

1.6.9	Odkanalizování objektu (likvidace hasební vody)	14

1.6.10	Komunikační a informační systémy (telekomunikace, rádiová síť apod.)	14

2.	Informace o okolí objektu a složkách životního prostředí	14

2.1	Informace související s demografickými a sociálně-geografickými charakteristikami	14

2.2	Informace související s environmentálními charakteristikami okolí	15

2.3	Informace o průmyslových a skladových objektech a přepravních komunikacích	15

2.4	Meteorologické charakteristiky	15

2.5	Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky okolí	16

2.5.1	Údaje o povrchových vodách	16

2.5.2	Hydrogeologické informace	16

2.5.3	Geologické informace	16

2.5.4	Charakteristika a popis poměrů v okolí objektu, které mohou být příčinou vzniku nebo rozvoje závažné havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií	16

2.5.5	Rizika přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou a následků závažné havárie na složky životního prostředí	17

2.5.6	Způsob využití okolních pozemků, které by mohly být závažnou havárií z objektu zasařeny	17

2.5.7	Popis kanalizace objektu a její zaústění do čistírny odpadních vod, vodních toků apod.	17

2.6	Další potenciální specifická ohrožení objektu	17

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ:

Tabulka 1: Objekty pro manipulaci s PHL v nádržích, potrubních rozvodech a AC, ŽC	5

Tabulka 2: Seznam nebezpečných látek v objektu	6

Tabulka 3: Větrná růžice pro lokalitu	14

Mapa 1: Přístupové a únikové cesty z objektu	4

Mapa 2: Ostatní komunikace významné pro záchranné a likvidační práce	4

Mapa 3: Okolní infrastruktura	4

Mapa 4: Okolí skladu	4

Mapa 5: Plán objektu jako celku	5

Mapa 6: Přehledná mapa objektů a umístění nebezpečných látek	5

Mapa 7: Rozvod elektrické sítě v objektu	11

Mapa 8: Rozvod vody v objektu	11

Mapa 9: Rozvod kanalizace v objektu	12

Mapa 10: Území chráněná podle jiných právních předpisů	14

Obrázek 1: Blokové schéma toku NL v objektu	7

Obrázek 2: Větrná růžice pro sklad …	15

# Technický popis objektu

## Základní členění a popis objektu

### Plán okolí

##### Přístupové cesty a ostatní komunikace

stručný popis přístupových komunikací a únikových cest z objektu, komunikací významných pro záchranné a likvidační práce, vč. informace o napojení na železniční trať (existuje-li)

vložit mapu skladu s umístěním nejbližšího okolí a označením hlavních a nouzových vstupů/výstupů

Mapa 1: Přístupové a únikové cesty z objektu

vložit mapu (vč. severky a měřítka – PLATÍ PRO VŠECHNY MAPY V DOKUMENTU!!!)

Mapa 2: Ostatní komunikace významné pro záchranné a likvidační práce

##### Občanská zástavba

Dotčená obec (název)

typ sídelního útvaru, převažující typy obytných staveb, počty osob v nich

Zařízení určená pro veřejnost

nemocnice, školy, kina, divadla, sportovní a rekreační areály apod. – vzdálenost od skladu a počty osob v nich

Budovy správních úřadů a samosprávy

vzdálenost od skladu a počty osob v nich

##### Průmyslová zástavba

převažující typy průmyslových staveb, počty osob v nich, vzdálenost od skladu

vložit mapu okolní zástavby (průmyslová a občanská zástavba, komunikace apod.)

Mapa 3: Okolní infrastruktura

##### Zemědělské činnosti

stručný popis okolní zemědělské činnosti

vložit mapu okolí (např. v ortofoto)

Mapa 4: Okolí skladu

##### Území a biologické druhy chráněné podle jiných právních předpisů

např. dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Podrobnější popis území se zakreslením významných prvků ochrany přírody a krajiny v místech potenciálního dosahu případné závažné havárie je uveden v kapitole 2.2.

### Plán objektu

stručný popis areálu skladu

vložit mapu v odpovídajícím měřítku, na které jsou zřetelně vyznačeny objekt jako celek a jeho jednotlivé části a vnitřní komunikace

Mapa 5: Plán objektu jako celku

Vnitřní komunikace a přístupové cesty do objektu jsou znázorněny na mapě 1 a 2. Ke všem objektům v areálu skladu vedou minimálně dvě přístupové cesty. Komunikace, které lze použít pro záchranné a likvidační práce, jsou uvedeny v dokumentaci PO „Dokumentace zdolávání požárů“ a provoz na nich se řídí Dopravním řádem skladu ….

### Hlavní skladovací místa

Objekt se člení podle prováděných činností na:

- skladování v podzemních zásobnících – objekty č.

- skladování v nadzemních zásobnících – objekty č.

- stáčení železničních cisteren – objekty č.

- plnění autocisteren – objekt č.

- strojovny – objekty č.

- koncové zařízení produktovodu – objekt č.

- rekuperační jednotka – objekt č.

- dispečink – objekt č.

- hasičská zbrojnice (ohlašovna požárů) – objekt č.

- náhradní zdroj – objekt č.

- ČOV – objekt č.

Hlavní skladovací místa jsou:

- podzemní zásobníky - …

- nadzemní zásobníky - …

Nebezpečné látky se dále vyskytují v související technologii, tj. potrubních rozvodech, strojovnách (čerpacích stanicích) a k nim náležících úkapových nádržích, stáčišti ŽC a výdejních lávkách AC a v technologii rekuperace.

vložit mapu s vyznačením objektů pro umístění nebezpečných látek (hlavních skladovacích míst), umístění AC, ŽC, technologickou infrastrukturou objektu (např. potrubí, manipulační místa, hlavní kanalizační systémy, případné vodní útvary a vodoteče), místa určená k řízení technologického procesu a významná místa infrastruktury objektu

Mapa 6: Přehledná mapa objektů a umístění nebezpečných látek

## Přehled umístění nebezpečných látek v objektu

### Plán umístění nebezpečných látek a jejich množství

Popis umístění nebezpečných látek v nádržích, potrubních rozvodech vč. AC a ŽC, které se v areálu skladu objevují jako suroviny:

Tabulka 1: Objekty pro manipulaci s PHL v nádržích, potrubních rozvodech a AC, ŽC

| Identifikace objektu (č. obj. / nádrž) | Objem zařízení – projektovaný (m3)1) | Druh nebezpečné látky | Počet zařízení (ks) | Max. provozní množství (m3) | Max. provozní množství (t) | Typ zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pozn. k tabulce 1:

- Objem zařízení projektovaný (m3) – jedná se o typové označení objemu nádrže. Každá skladovací nádrž je opatřena kalibrační tabulkou, která uvádí přesné maximální provozní množství (v m3 a cm). Z maximálního provozního množství (m3), které je rovné, případně nižší, než projektovaný objem nádrže, je odvozeno v tabulce uvedené maximální provozní množství v tunách.

Konkrétní technické popisy jednotlivých zařízení a objektů jsou uvedeny v kapitole 1.3.1.

Zde případně uvést informace o umístění dalších NL v objektu – např. u nájemců, info o zařízení jiných provozovatelů, info o nádržových kapacitách ČS EO atd. – jsou-li ve skladu.

### Seznam nebezpečných látek, jejich množství a kategorie

Tabulka 2: Seznam nebezpečných látek v objektu

| Druh nebezp. látky1) | Klasifikace | H-věty | Identifikace objektu (č. obj. / nádrž) | Počet zařízení | Max. provozní množství (t) | Fyzikál. skupenství (forma) | Kategorie | Klasifikač. množství |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A | B |  |
| BA |  |  |  |  |  | kapalina (páry) | surovina | 2 500 | 25 000 |  |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| NM |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 | 25 000 |  |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| BE |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 | 25 000 |  |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| TOLEX6) |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 |  | 25 000 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| PL |  |  |  |  |  | kapalina | surovina | 2 500 |  | 25 000 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| Aditivum2) |  | Hxxx3) |  |  |  | kapalina | surovina | 200 |  | 500 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| Zemní plyn4) |  |  |  |  |  | plyn | surovina | 10 |  | 50 |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |
| FAME5) | není NL dle zákona 224/2015 |  |  |  |  | kapalina | surovina | --- |  | --- |
|  | celkem |  |  | … tun |  |  |  |  |  |  |

Nehodící se vymaže

Pozn. k tabulce 2:

- Identifikační údaje o NL (číslo CAS, název podle IUPAC, chemické složení směsi, obchodní název, klasifikace) a údaje o vlastnostech NL (fyzikální, chemické, toxikologické a ostatní specifické vlastnosti) jsou uvedeny v bezpečnostních listech, které jsou přílohou č. 4 bezpečnostní zprávy.

- Aditiva jsou různé příměsi určené pro přimíchání v malých množstvích do BA/NM za účelem zlepšení jejich užitných vlastností. Hlavní nebezpečnou vlastnosti aditiv jsou nebezpečnosti pro zdraví či různé formy nebezpečnosti pro životní prostředí.

- Klasifikace látky a H-věty jsou uvedeny jako typové (příklad) pro aditivum pod označením Nemo 6133N.

- Zemní plyn je používán pro vytápění objektů a je veden v nízkotlakých rozvodech. Vytápěné objekty ani rozvody plynu nemohou být, vzhledem k jejich poloze a rozměrům, zdrojem rizika závažné havárie.

- Vzhledem k neklasifikování směsi dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 („CLP“), nebude směs dále hodnocena.

- TOLEX je výrobek, vzniklý smícháním motorové nafty s barvivem a značkovačem. Jelikož je jeho klasifikace totožná s motorovou naftou, bude v rámci posouzení rizik považován za NM.

V areálu skladu … se uvedené NL vyskytují jako suroviny, nejsou zde známy žádné další NL ve formě meziproduktů, hotových výrobků, vedlejších produktů, odpadních a pomocných produktů a produktů vzniklých jako důsledek neřízených chemických procesů. Nebezpečné látky se rovněž nevyskytují při činnostech uvedených v příloze č. 5, kap. 1.2.5 až 1.2.7, vyhl. č. 227/2015 Sb. (tyto činnosti ve skladu neprobíhají).

## Informace o technologii

stručný popis

vložit schéma

Obrázek 1: Blokové schéma toku NL v objektu

### Popis technologických zařízení významných z hlediska bezpečnosti

Pro každý objekt významný z hlediska PZH (tj. objekt, ve kterém je umístěna NL a který vykazuje riziko závažné havárie, případně, který je jinak významný z hlediska bezpečnosti) uvést:

– popis technologie a zařízení, včetně požárního, protivýbuchového a vodohospodářského zabezpečení objektu (způsobu zajištění bezpečnosti provozu), včetně uvedení relevantních právních předpisů a technických norem vztahujících se k provozované technologii,

– charakteristiky provozních podmínek (parametry – hodnoty veličin) v běžném a mimořádném provozu,

– popis řídících a kontrolních technologických systémů,

– popis možných vlivů technologických zařízení s rizikovým potenciálem na ostatní technologická zařízení, popřípadě na celý objekt za mimořádných podmínek,

Rozdělit na odstavce:

##### účel a použití objektu

##### popis objektu

MANIPULAČNÍ MOŽNOSTI OBJEKTU (nemusí být takto v odstavci vyčleněno, pokud jednoznačně vyplývá z popisu objektu)

VODOHOSPODÁŘSKÉ ZABEZPEČENÍ OBJEKTU

informace o objektu, které jsou zde označené žlutě – uvést buď v textu, nebo součástí tabulky

| Identifikace zařízení: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Číslo a název obj. |  |
|  | Počet jednotek v zařízení |  |
| Typ technologického zařízení: |  | zařízení pro skladování (atmosférické)/potrubní systém/zařízení pro plnění/zařízení pro stáčení |
|  | Maximální skladovaný objem nebo maximální skladované množství | objem … (m3) množství … (t) |
| Parametry chemických látek: |  |  |
|  | Název NL | NM/ BA/ … |
|  | Skupenství | kapalina/plyn/ … |
|  | Hustota při 15°C | … (kg/m3) |
|  | Teplota varu | … (°C) |
|  | Teplota vzplanutí | … (°C) |
|  | Tlak par (při skladovací teplotě) |  |
|  | Meze výbušnosti |  |
| Charakteristiky zařízení: |  | jednoplášťový podzemní zásobník/ dvouplášťový nadzemní zásobník/ automobilová cisterna/ železniční cisterna/ nadzemní potrubí/ IBC kontejner uvnitř uzavřeného objektu/ … |
|  | Objem (projektovaný) | … (m3) |
|  | Průměr | … (m) |
|  | Výška/délka/šířka | … (m) / … (m) / … (m) |
|  | Dovolené % plnění |  |
|  | Typ zakrytí | pevná střecha plovoucí střecha bez střechy |
|  | Konstrukční provedení |  |
|  | Vytápěcí systém | ANO NE |
|  | Způsob plnění/vyprazdňování |  |
|  | Frekvence manipulací (vč. doby trvání) |  |
| Vstupní potrubí: |  |  |
|  | Průměr |  |
|  | Průtok |  |
|  | Umístění |  |
|  | Ovládací armatury | ruční dálkové automatické |
| Výstupní potrubí: |  |  |
|  | Průměr |  |
|  | Průtok |  |
|  | Umístění |  |
|  | Ovládací armatury | ruční dálkové automatické |
| Bezpečnostní systémy: |  |  |
|  | Záchytná jímka | ANO – rozm.: … (d) x …(š) x… (v) m NE |
|  | Jiné bezpečnostní systémy | - měření výšky hladiny, teploty, přetlaku, podtlaku - protiexplozivní pojistky - rekuperace par - ochrana před účinky statické a atmosfér. elektřiny - EPS, SHZ, SCHZ, detekce plynů - CCTV, EZS - …. |
| Seznam dokumentace k danému objektu |  |  |

## Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie

### Popis základních provozních činností v objektu

doplnit popis, zde uveden příklad:

Provozované zařízení v objektu slouží pro příjem, stáčení, přečerpávání, skladování a expedici PHL. Objekt je provozován jako prodejní sklad pohonných hmot. V objektu je také prováděno dlouhodobé skladování PHL pro Správu státních hmotných rezerv. PHL jsou do objektu dopravovány železničními cisternami nebo produktovodem. Z objektu jsou PHL expedovány produktovodem, automobilovými cisternami a železničními cisternami. Maloobchodní prodej PHL je prováděn na veřejné čerpací stanici PHL mimo areál skladu, která je dána do pronájmu externímu nájemci.

Vlastní doprava PHL mezi jednotlivými technologickými provozy je prováděna přes příslušná čerpadla a navazující potrubní větve. Pohyby zboží a veškeré manipulace jsou zaznamenány do Záznamu o manipulace nádrže.

Dokumenty vztahující se k výše uvedeným provozním činnostem jsou zpracovány formou MPBP – viz příloha č. 5 – Seznam platné dokumentace pro sklad ….

V průběhu činností v rámci areálu skladu nevznikají žádné nebezpečné látky nebo vedlejší produkty. Nebezpečné chemické látky a směsi, které se vyskytují v objektech areálu provozovatele, nevyvinou při vzájemném nežádoucím kontaktu nebezpečnou chemickou reakci. Při mimořádných provozních podmínkách nedochází k významným změnám vlastností nebezpečných látek. V rámci areálu nevznikají v interakci s dalšími látkami (ani v případě závažné havárie) žádné další nebezpečné látky.

#### Provádění požárně nebezpečných prací v objektu

#### Čištění nádrží

#### Činnosti s požárním nebezpečím

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, bylo na skladě provedeno označení druhu činností podle typu požárního nebezpečí. Objekty, kde jsou definovány činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím, jsou uvedeny v dokumentaci požární ochrany „Začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím“, která je dostupná na skladu.

### Dočasné skladování nebezpečných látek

popis činností souvisejících s dočasným skladováním nebezpečných látek, jejichž přítomnost může představovat riziko závažné havárie, včetně dočasného umístění AC a ŽC – tj. zejména výskyt ŽC na vlečce, případně skladování zabaveného zboží apod.

### Činnosti související s manipulací

Pro činnosti související s manipulací a skladováním je zpracována interní dokumentace společnosti, resp. skladu (seznam je uveden v přílohách č. 5 a 6). Tato dokumentace zpracovaná pro objekty, jež vykazují riziko požáru, výbuchu, ohrožení zdraví nebo životního prostředí, respektuje mj. povinnosti dané těmito právními a ostatními předpisy:

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých dalších zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

- ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice

#### Příjem PHL

popis procesu příjmu PHL (viz provozní předpisy III. vrstvy apod.) s uvedením objektů skladu, které se na tomto procesu podílejí (pokud už není uvedeno v kap. 1.3.1), vč. zajištění procesu proti vzniku havárie (např. ŘS, trvalá obsluha, provedení zařízení apod.)

#### Výdej PHL

popis procesu výdeje PHL (viz provozní předpisy III. vrstvy apod.) s uvedením objektů skladu, které se na tomto procesu podílejí (pokud už není uvedeno v kap. 1.3.1), vč. zajištění procesu proti vzniku havárie (např. ŘS, trvalá obsluha, provedení zařízení apod.)

#### Skladování PHL

popis procesu skladování PHL (viz provozní předpisy III. vrstvy apod.) s uvedením objektů skladu, které se na tomto procesu podílejí (pokud už není uvedeno v kap. 1.3.1), vč. zajištění procesu proti vzniku havárie (např. ŘS, trvalá obsluha, provedení zařízení apod.)

#### Potrubní přeprava

popis procesu potrubní přepravy PHL v objektu (viz provozní předpisy III. vrstvy apod.) s uvedením objektů skladu, které se na tomto procesu podílejí (pokud už není uvedeno v kap. 1.3.1), vč. zajištění procesu proti vzniku havárie (např. ŘS, trvalá obsluha, provedení zařízení apod.)

#### Příjem/výdej aditiv

doplnit informaci ke způsobu zavážení aditiv (nakládka/vykládka), vč. krátké info o zajištění činnosti proti vzniku havárie

### Úprava zachycených par, likvidace odpadů

popis postupů úprav nebezpečných látek před jejich dalším využitím, vypouštěním do životního prostředí, případně zneškodněním (odpady ve všech skupenstvích)

### Zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu

popis postupů, operací a opatření k zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu (najíždění, provoz, odstavování, nestandardní stavy, havarijní stavy)

### Instalovaná detekčních zařízení a monitorovací systémy

popis těchto zařízení v objektech, ve kterých je umístěna nebezpečná látka a které vykazují riziko závažné havárie, případně, které jsou jinak významné z hlediska bezpečnosti (viz objekty uvedené v kap. 1.3.1) v rozdělení:

- detekce nebezpečí vzniku požáru a výbuchu

- detekce úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí

- detekce, příp. monitoring výskytu nepovolaných osob v objektu

- monitorování základních meteorologických údajů pro bezpečný provoz

- není v rámci skladu instalováno

## Přehled vnitřně zajišťovaných služeb

### Vnitřní energetická síť a vlastní zdroj elektrické energie

doplnit popis

vložit mapu

Mapa 7: Rozvod elektrické sítě v objektu

### Skladování a zásobování palivy

Skladování a prodej paliv je hlavní podnikatelskou činností provozovatele. Jako vnitřně zajišťovaná služba se zásobování palivem provádí pouze v rámci doplňování nouzového zdroje elektrické energie, který je umístěn v obj. ….

### Havarijní dodávky médií

Havarijní dodávky médií se v rámci vnitřní služby provádí pouze v případě elektrické energie, a to nouzovým zdrojem v obj. …. Jeho nastartování je automatické do 30 s od výpadku ze sítě. Záložní dodávky vody a zemního plynu nejsou řešeny vnitřní službou.

### Vlastní zdroj vody a rozvody vody

Rozvod provozní (požární) vody

doplnit popis

Rozvod pitné vody

doplnit popis

vložit mapu

Mapa 8: Rozvod vody v objektu

### Požární zabezpečení a vlastní jednotka požární ochrany

Požární zabezpečení objektů skladu je kompletně zajištěno prostřednictvím systému elektrické požární signalizace ESSER (samočinné a tlačítkové hlásiče) a navazující plynové detekce a stabilního hasicího zařízení (ve vybraných objektech). Dle požadavků schváleného posouzení požárního nebezpečí je na skladu trvale zřízena jednotka HZS podniku. V případě potřeby jsou povolávány jednotky IZS (viz část VI. Popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie).

### Zdravotnická pomoc

Pro poskytnutí první předlékařské pomoci jsou určeni zaměstnanci …. K poskytnutí první pomoci je areál ČEPRO, a.s. sklad … vybaven zdravotnickým materiálem. Zdravotnický materiál první pomoci je umístěn ve služebních vozidlech, centrální lékárničce a spádové lékárničce a ve vybavení HZSP.

### Řízení provozu

Provoz je řízen přes ŘS skladu. ŘS je soubor HW a SW zařízení a vybavení, pomocí kterého operátor monitoruje, ovládá a řídí do něj napojenou technologii skladu. ŘS je rozložen do několika navzájem propojených aktivních uživatelských obrazovek (mimik), které jsou zobrazovány na monitorech na pracovišti operátora skladu. Hlavní operátorské pracoviště je umístěno na dispečinku skladu (obj. …).

……

Řízení systémů požárního zabezpečení skladu (EPS, detekce plynu) probíhá z ohlašovny požárů (obj. …).

### Laboratoře

doplnit popis

### Údržba a opravy

Běžnou údržbu a opravy zařízení skladu zajišťuje interní údržba. Opravy většího rozsahu, specializované opravy, periodické revize a kontroly jsou zajišťovány externími firmami na základě výběrového řízení.

### Ostraha objektu

Není řešena vnitřní službou.

### Kanalizační síť

V areálu skladu je vybudována oddělená soustava svodu odpadních vod.

Dešťová kanalizace

doplnit popis

Splašková kanalizace

doplnit popis

Zaolejované kanalizace

doplnit popis

vložit mapu

Mapa 9: Rozvod kanalizace v objektu

### Retenční nádrže a úpravna odpadních vod, včetně likvidace hasební vody

doplnit popis

##### Nakládání s hasební vodou

Nakládání s hasební vodou není v ČEPRO, a.s. ošetřeno zvláštním předpisem. Na základě provedeného posouzení dopadů havárií na ŽP, která zohledňuje množství použité hasební vody (scénář úniku PHL mimo jímku) lze konstatovat, že …

### Komunikační a informační systémy

doplnit popis

## Přehled externě zajišťovaných služeb

### Dodávky elektrické energie a plynu

doplnit popis

### Dodávky vody

doplnit popis

### Zásobování technologickými surovinami a ostatní zásobování

Zásobování skladu technologickými surovinami se děje pomocí produktovodu, kterým se pomocí čerpadel dopravuje do zásobníků BA a NM, a pomocí ŽC, kterými se do zásobníků dopravují biopaliva, NM, BA a PL. Aditiva se do objektů skladu dováží nákladní dopravou v přepravních IBC kontejnerech.

### Požární zabezpečení a síly a prostředky jednotek HZS České republiky a ostatních jednotek požární ochrany

Sklad má zřízenu vlastní JPO. V případě potřeby povolává složky IZS Operační a informační středisko HZS … kraje. Síly a prostředky jednotek PO vyplývají z dokumentace zdolávání požáru uložené v objektu a z Požárního poplachového plánu … kraje.

### Zdravotnická záchranná služba

doplnit popis

### Laboratorní rozbory

doplnit popis

### Údržba a servisní služby

doplnit popis

### Ostraha objektu

doplnit popis

Nepřetržitou ostrahu skladu zajišťuje smluvně zajištěná bezpečnostní agentura. Podrobnější rozsah střežení areálu skladu uvádí MPBP Plán fyzické ochrany skladu … zpracovaný v souladu s vyhl. 225/2015 Sb.

### Odkanalizování objektu (likvidace hasební vody)

Provoz kanalizace uvnitř skladu je zajištěn vnitřní službou – viz kapitola 1.5.11. Likvidace hasební vody bude postupně provedena v CHČOV nebo odbornou firmou. Dekontaminaci půdy a vody v případě havárie zajišťuje externí subjekt na základě rámcové smlouvy – obecně je zajištěna 24-hodinová havarijní služba pro odstraňování následků havárií v souvislosti s únikem látek ropné povahy.

### Komunikační a informační systémy (telekomunikace, rádiová síť apod.)

Není řešeno vnější službou.

# Informace o okolí objektu a složkách životního prostředí

## Informace související s demografickými a sociálně-geografickými charakteristikami

vložit plány, mapy, resp. mapové výřezy okolí (pokud již nejsou v kap. 1.1.1 – pokud ano, zde nechat odkaz) s vyznačením níže uvedených prvků lokalizovaných v místech potenciálního dosahu případné závažné havárie:

- převažující typy obytných staveb (panelová zástavba, zděné domy, rodinné domy, chaty apod.),

- umístění objektů orgánů veřejné správy a dalších institucí,

- místa soustřeďování většího počtu osob (kina, divadla, kluby, sportovní a rekreační areály apod.),

- další ohrožená místa v okolí (školy, nemocnice, kulturní památky apod.).

## Informace související s environmentálními charakteristikami okolí

uvést popisy a vzdálenosti zdrojů rizik, vložit mapy nebo plány zájmových lokalit: nejbližší národní park (NP), chráněná krajinná oblast (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR), přírodní památka (PP), evropsky významná lokalita (EVL), ptačí oblast (PO), památný strom a významné krajinné prvky (VKP).

vložit mapu (ověřit výskyt těchto území v lokalitě na http://drusop.nature.cz/ případně na obdobných serverech, či stránkách kraj. úřadu)

Mapa 10: Území chráněná podle jiných právních předpisů

Pedologické poměry

V areálu skladu se vyskytují půdy …. V zájmovém území byly vymezeny následující BPEJ: ….

##### Celkové zhodnocení ŽP (popis složek půdy, přírody a krajiny)

Zhodnocení možného ohrožení životního prostředí závažnou havárií je součástí posouzení jednotlivých zdrojů rizik v areálu skladu – viz kap. 3.1 v části III. Posouzení rizik závažné havárie – přičemž je v rámci posouzení rizik uvažováno se všemi složkami ŽP (tj. povrchové a podzemní vody, půdní prostředí, biotickou složku krajiny).

## Informace o průmyslových a skladových objektech a přepravních komunikacích

příp. vložit mapu znázorňující situování uvedených objektů – průmyslových a skladových objektů, včetně objektů zemědělské živočišné a rostlinné výroby, a přepravních komunikacích, které mohou být v souvislosti s objektem zdrojem rizika závažné havárie nebo mohou být naopak zasaženy závažnou havárií v objektu provozovatele (pokud již nejsou v kap. 1.1.1 – pokud ano, zde nechat odkaz)

## Meteorologické charakteristiky

doplnit popis

Tabulka 3: Větrná růžice pro lokalitu

| Směr větru → Rychlost větru (m.s-1) ↓ | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° | CALM | součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Třída stability F – Velmi stabilní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída stability E – Lehce stabilní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída stability D – Neutrální podmínky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída stability C – Lehce nestabilní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída stability B – Mírně nestabilní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída stability A – Velmi nestabilní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková růžice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m.s-1 | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | CALM | součet |
| 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pozn. k tabulce 3:

- období výpočtu 2006 - 2015

- vytvořeno 22. 11. 2016

- platná ve výšce 10 m nad zemí v %

- stabilitní členění podle Pasquill-Gifford-Turner

vložit obrázek

Obrázek 2: Větrná růžice (zdroj ČHMÚ)

## Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky okolí

vložit přehledné mapy hydrologických, hydrogeologických a geologických prvků, pokud následky závažné havárie mohou být ohroženy příslušné složky životního prostředí

### Údaje o povrchových vodách

doplnit info, případně doplnit o mapu záplavových území v okolí skladu

### Hydrogeologické informace

### Geologické informace

### Charakteristika a popis poměrů v okolí objektu, které mohou být příčinou vzniku nebo rozvoje závažné havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií

Areál provozovatele neleží v záplavovém území většího vodního toku (…).

V okolí se nevyskytují žádná vodohospodářská díla, vodohospodářsky významné vodoteče, významné vodní plochy. Nejbližší významnou vodotečí je …, vzdálená více než … m severně.

Areál provozovatele se nenachází na území se seismickou aktivitou, v zájmové oblasti dosahuje potenciální zemětřesení referenčního zrychlení podloží 0,00-0,04 g (viz ČSN EN 1998-1). Pro provoz areálu, to znamená, že stavby a konstrukce nejsou seismickými vlivy ohroženy. Na území skladu ani v blízkém okolí se nevyskytují svahové pohyby a nehrozí nebezpečí sesuvu.

Poddolování (významná důlní díla), výhradní ložiska nerostných surovin, ani území s předpokládanými výskyty ložisek tj. prognózy, se v této oblasti nevyskytují.

Zájmové území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Dále doplnit informaci o propustnosti a odolnosti vůči znečištění.

### Rizika přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou a následků závažné havárie na složky životního prostředí

Není relevantní

### Způsob využití okolních pozemků, které by mohly být závažnou havárií z objektu zasařeny

Informace v kapitole 1.1.1 Plán okolí

### Popis kanalizace objektu a její zaústění do čistírny odpadních vod, vodních toků apod.

Informace v kapitole 1.5.11 a 1.5.12

## Další potenciální specifická ohrožení objektu

informace o leteckých koridorech, důlních dílech, vzniku nekontrolovaných požárů, svahových pohybech či seismické aktivitě v okolí

informace o podnikajících subjektech v areálu skladu (jsou-li) – zda mohou, vzhledem k charakteru vlastní činnosti, působit jako zdroj závažné havárie

Možnost ohrožení okolí dosahem závažné havárie mimo objekt skladu … je zhodnocena v rámci posouzení rizik – viz část III. bezpečnostní zprávy.