|  | Záznam o vodohospodářské kontrole skladu závadných látek provedené v souladu s ustanovením §39, odst. 4, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a kontrole provedené dle čl. F ČSN 650201 |
| --- | --- |

| SKLAD: |  | OBJEKT: |  | Strana: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vyhodnocení pravidelných provozních kontrol skladovacích zařízení a kontrolních systémů během pololetí. Zhodnocení současného stavu.

| č. | název zařízení | bez závad | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nádrže | ano / ne* |  |
| 2 | potrubí | ano / ne* |  |
| 3 | armatury | ano / ne* |  |
| 4 | signalizace přeplnění | ano / ne* |  |
| 5 | drenáže | ano / ne* |  |
| 6 | havarijní jímky | ano / ne* |  |
| 7 |  | ano / ne* |  |

* nehodící se škrtněte

Pro záznamy o odstranění zjištěných závad:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

Kontrola provedena dne:		                                         Kontrolu provedl:

……………………………………………………	……                      ………………………………………………………………..

datum			 funkce, jméno a podpis

Závazný postup pro provedení vodohospodářské kontroly skladu v ČEPRO, a.s.

# Zákonem stanovená povinnost

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen nejméně jednou za 6 měsíců provést kontrolu zabezpečení skladů (dále vodohospodářskou kontrolu skladů), včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy.

# Postup vodohospodářské kontroly

Vodohospodářskou kontrolu provádí vedoucím skladu určený zaměstnanec provozu skladu ve spolupráci se zaměstnancem, který je pověřen vedením agendy ŽP skladu. Vodohospodářská kontrola zahrnuje:

  - Vizuální kontrolu skladu, tj. kontrolu nádrží, potrubí, armatur, souvisejících havarijních a záchytných jímek jednotlivých provozních objektů, ve kterých se s látkami dle bodu A zachází.

  - Kontrolu výstupů kontrolního systému pro zjišťování úniků závadných látek, zejména

    - kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka,

    - zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí povrchových a podzemních vod (drenáže, vrty, čidla apod.),

    - trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku,

    - vizuální, případně pachová kontrola těsnosti zařízení.

Posloupnost jednotlivých kroků kontroly:

    - zaměstnanec během kontroly vyplní formulář podle osnovy. U kontroly technologie se vyplní jeden list pro každý objekt!

    - výsledek kontroly schválí vedoucí skladu

    - vyplněný a podepsaný formulář bude přiložen k protokolům o kontrolách technického stavu nádrží a těsnosti potrubí

V případě zjištění potenciálního rizika nebo přímého ohrožení životního prostředí v důsledku provozu skladu, je vedoucí skladu povinen bezodkladně přijmout taková opatření, která povedou k eliminaci následků ohrožujícího stavu.

# Vyplňování formuláře

  - sloupec "ano/ne" podle zjištěné skutečnosti

  - sloupec "poznámky" upřesnění, zdůvodnění k jednotlivým bodům

ustanovení § 39, odst. 4, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění