POSTUP PRACÍ A ČINNOSTÍ ŘIDIČE (plniče dle ADR) AC 
PŘI SPODNÍM PLNĚNÍ

# Při vjezdu do skladu a příjezdu na výdejní lávku (VL)

## Přihlásí se na vstupním terminálu ETR, potvrdí vstupní prohlášení o prázdném vozidle a akceptaci povinností plniče dle ADR a provede volby pro výdej zboží. Na skladech kde je ETR uvnitř skladu, provede řidič AC (ŘAC) tyto úkony až po průjezdu vrátnicí do skladu.

## Komory AC včetně armatur musí mít řidič v AC prázdné. Bez výslovného souhlasu ČEPRO není dovoleno dovážet PHL do Daňového skladu. Úkapové ventily na AC musí být uzavřeny.

## Najede s AC k vrátnici skladu. Řidič (i případný spolujezdec) musí být ustrojen v předepsaných OOPP, otevře prostory vozidla a absolvuje kontrolu ze strany CBS. Po kontrole uzavře technologické skříně a odjede na místo pro čekání dle Dopravního řádu skladu. Na místě pro čekání musí řidič být vždy přítomen u AC a být připraven kdykoliv k jízdě.

## Vypne topení v dostatečném předstihu. Je zakázáno ji otevírat v prostoru VL před a v průběhu plnění jakoukoliv skříňku AC. Otevření je povoleno až po ukončení plnění.

## Uzavře okna všech dveří a střešní okno kabiny vozidla. Všechna okna kabiny musí být před nájezdem na VL a v prostoru VL uzavřena.

# Na výdejních lávkách

## Pokud je volno (již je odjetá předchozí AC), tak z místa určeného pro čekání, najede na výdejní místo (stopu) dle dostupnosti plněných produktů.

## Vypne motor a všechny spotřebiče a zařízení, které nesouvisí s plněním, a zajistí AC proti samovolnému pohybu a po vystoupení uzavře všechny dveře a okna kabiny vozidla.

## Provede vizuální kontrolu AC a technologie plnícího místa, bezpečnostních a protipožárních prostředků. Při zjevné závadě je zakázáno pokračovat v plnění a řidič okamžitě informuje operátora skladu, který stanoví další postup.

# Zahájení a průběh spodního plnění

## Uzemní plněnou AC vlastním kabelem AC z řádně označeného zemnícího bodu na AC na značený příslušný zemnící bod výdejní lávky. Kabel nesmí být porušen, svorkován nebo nastavován a musí mít řádnou izolaci. Je zakázáno používat kabely a svorky (např. startovací kabely), k tomuto účelu neurčené a zemnit na jiné body. Pokud jsou dvě plněné cisterny v jedné jízdní soupravě (typicky sólo + přívěs), uzemňuje se vždy každá plněná cisterna samostatně na svůj značený zemnící bod.

## Zkontroluje funkčnost uzemnění na signalizaci zemnícího zařízení (zelená je OK). Otevře technologickou skříň na straně plnění AC. V případech, kdy v místě plnění není dostatečný prostor pro otevření skříně, může skříň otevřít těsně před nájezdem na výdejní místo. Pokud konstrukce AC vyžaduje při plnění přístup k zařízením cisterny z druhé (pravé) strany (například pro volbu druhů produktů do jednotlivých komor), provede to před zahájením plnění, nebo až po ukončení plnění. Během průběhu plnění je řidiči přísně zakázáno opouštět plnící místo u plnících hlavic a ovládacích prvků AC a lávky.

## Připojí zástrčku systému CIVACON VL (ochranné zařízení proti přeplnění) do příslušné zásuvky na AC. Při plnění jízdní soupravy připojí vždy zástrčku postupně na samotnou (sólo) AC a po ukončení jejího plnění pak i na přívěs AC před zahájením jeho plnění, tzn., že zařízení CIVACON je připojeno vždy na tu část jízdní soupravy, do které probíhá plnění.

## Před připojením rekuperačního ramene nastaví u AC s novější softwarovou výbavou plnění na technologickém počítači AC z důvodu zabránění výronu uhlovodíkových par z AC (dle návodu pro použití dané AC). Připojí rameno systému odsávání par a ramena plnění produktů v jím zvoleném pořadí a zajistí je aretační pákou. Bez připojeného rekuperačního ramene nesmí být zahájeno plnění.

## Produktová ramena napojuje na API hlavici armatury AC, a zajistí aretační pákou. Takto postupuje u všech dalších připojovaných plnících ramen.

## Otevře plnící (patní) ventil komory na AC, kterou bude plnit. Je zakázáno plnit více komor jednou hlavicí současně (pokud to konstrukce AC umožňuje).

## Před spuštěním plnění překontroluje technický stav plnící technologie AC a VL. Přiloží identifikační kartu ke čtečce karet příslušného AccuLoadu a provede výběr z navolených odběrů. Překontroluje správnost napojení rekuperačního ramena a plnících produktových ramen, navolená množství a poté stiskem tlačítka SET na AccuLoadu zahájí přípravu technologie na plnění AC. Pokud je na displeji AccuLoadu místo nabídky SET napsáno "SEKVENCE", znamená to, že nebyl dodržen postup připojování AC a celý proces se musí zopakovat od začátku.

## Pokud jsou splněny všechny požadavky, na AccuLoadu se zobrazí "Příprava". Po ukončení přípravy se zobrazí na AccuLoadu nabídka "START". Stiskem tlačítka "START" zahájí plnění AC.

## V průběhu plnění kontroluje těsnost propojení, průběh plnění a vydané množství.

## V případě zjištění úkapu PHL vlivem jakékoliv netěsnosti, nebo netěsnosti rekuperačního ramene, přeruší plnění stiskem tlačítka "STOP" na AccuLoadu. Po vyřešení netěsnosti (např. špatné aretované spojky) stiskne pro další pokračování plnění znovu tlačítko "START".

## V případě zjištění havarijního stavu na technologii výdejní lávky nebo na AC v průběhu plnění, okamžitě přeruší plnění stiskem tlačítka "STOP" na AccuLoad, nebo případně tlačítkem "CENTRAL STOP" nebo "TOTAL STOP". Možnost "CENTRAL/TOTAL STOP" použije i v případě zjevné havárie na jiných výdejních stopách. Ihned potom informuje operátora skladu, který stanoví další postup.

# Ukončení spodního plnění

## Po ukončení plnění příslušné komory AC (je vydáno celé navolené množství) stiskne tlačítko "PRINT". Takto postupuje při ukončení plnění všech komor AC.

## Uzavře plnící ventily, odpojí plnící rameno od plnící API hlavice komory/armatury AC.

## Po ukončení spodního plnění produktů přesune plnící ramena do parkovací polohy, kde je mechanicky táhlem zajistí (zaaretuje), pokud je VL k tomu vybavena.

## Odpojí rekuperační rameno a zajistí ho (zaaretuje) v parkovací poloze.

## Umístí ochranná víčka na jednotlivé plnící API hlavice komor/armatur AC.

## Odpojí zařízení CIVACON od AC, umístí přípojnou zástrčku na příslušné "úložné" místo a odklidí přípojný kabel z průjezdného profilu lávky.

## Odpojí zemnící kabel od zemnícího bodu a uloží kabel (např. na naviják) na AC.

## V průběhu plnění je zakázáno otevírat schránku s tiskárnou a provádět tisk (pokud není tiskárna v provedení EX), ten lze provést až v tuto dobu, tj. po ukončení plnění a odpojení.

## Překontroluje správnost uzavření všech ventilů AC, včetně úkapových, a zda nedochází k jakémukoliv úniku naplněných produktů. Je zakázáno vylévání případných úkapů (z vaniček) do kanalizace VL.

## Provedení vizuální kontroly technického stavu AC a technologie plnícího místa (zejména kontroluje odpojení a zajištění / zaparkování ramen, odpojení uzemnění a zařízení CIVACON a zda nedochází k úniku PHL z technologie VL) – v případě zjištění jakékoliv závady na AC, bránící jejímu standardnímu provozu, není přípustné pokračovat v dalších činnostech spojených s opuštěním výdejní stopy a je nutné ihned informovat službu konajícího operátora skladu, který stanoví další postup; v případě zjištění jakékoliv závady na technologii plnícího místa, je nutno okamžitě informovat službu konajícího operátora skladu, který stanoví další postup (podle povahy závady může být např. zakázáno startování AC).

## Uzavře všechny obslužné skříně na AC. V případě nedostatečného prostoru v místě plnění popojede před lávku a uzavře skříň až po vyjetí z výdejního místa.

## Nastaví správné označení AC dle ADR (oranžové tabulky ADR) podle produktů.

## Vyčká na zelené světlo na semaforu nebo na zvednutí závory (pokud je tímto plnící lávka vybavena), nastartuje motor AC a odjede na místo vyhrazené k odbavení DNL. Při výdeji dokladů a odjezdu ze skladu

## Pokud při převzetí dokladů musí řidič vystoupit z vozidla, provede jeho odstavení a zajištění vozidla na místě k tomu určeném dle Dopravního řádu skladu.

## Převezme průvodní doklady k naplněným produktům, zkontroluje správnost údajů. Dokumenty elektronicky podepisuje řidič svou přístupovou kartou, čímž potvrzuje jak správnost všech údajů na DNL a ostatních dokladech, tak převzetí vydaného zboží.  V případě nefunkčnosti automatického výdeje DNL vlastnoručním podpisem potvrdí převzetí každého DNL v příslušné kolonce a potvrzenou kopii předá operátorovi skladu.

## Odjede k vrátnici na výjezd ze skladu.

## Najede s AC k vrátnici skladu. Řidič (i případný spolujezdec) je stále ustrojen v příslušných OOPP a předloží DNL ke kontrole pracovníkovi CBS. Absolvuje kontrolu ze strany CBS.

# Rizika při provádění prací a činnosti ŘAC

Tato rizika jsou uvedena a konkretizovaná v Provozních řádech jednotlivých skladů, v příloze „Rizika na pracovišti výdejních lávek – řidiči AC“ ke kapitole "Hodnocení rizik-prevence rizik", a dostupná rovněž na https://www.ceproas.cz/informace-pro-verejnost-a-zakazniky.