### BEZPEČNOSTNÍ BRIEFING

### PŘED ZAHÁJENÍM POSUNU ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ

VEDOUCÍ POSUNU, POSUNOVAČ:

- PROVEĎ KONTROLU ODSTRANĚNÍ VŠECH ZARÁŽEK A KLÍNŮ PŘED ZAHÁJENÍM POSUNU

- POTVRĎ STROJVEDOUCÍMU ODSTRANĚNÍ VŠECH ZARÁŽEK A KLÍNŮ

- POŽADUJ OD STROJVEDOUCÍHO POTVRZENÍ INFORMACE O ODSTRANĚNÍ VŠECH ZARÁŽEK A KLÍNŮ

- PŘEDÁVEJ STROJVEDOUCÍMU VČAS NÁVĚSTI PRO POSUN

- KONTROLUJ PRŮBĚŽNĚ BĚHEM POSUNU SPRÁVNÉ, ÚPLNÉ A VOLNÉ POSTAVENÍ POSUNOVÉ CESTY DLE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ

- KONTROLUJ PRŮBĚŽNĚ BĚHEM POSUNU SPRÁVNÉ POLOHY NÁVĚSTIDEL

- POUŽÍVEJ PŘEDEPSANÉ, SCHVÁLENÉ, NEPOŠKOZENÉ, PLNĚ FUNKČNÍ OOPP

- VYKONÁVEJ ROZHODNUTÍ A NAŘÍZENÍ OSOBY POVĚŘENÉ ŘÍZENÍM POSUNU

- PROVÁDĚJ PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ BĚHEM POSUNU RADIOSTANICÍ

- DODRŽUJ DŮSLEDNĚ HOVOROVOU KÁZEŇ A ZÁVAZNÁ ZNĚNÍ NÁVĚSTÍ

- VYŽADUJ ZOPAKOVÁNÍ SDĚLOVANÝCH INFORMACÍ

- DODRŽUJ DŮSLEDNĚ POŽADAVKY SMĚRNIC, PŘEDPISŮ A PROVOZNÍCH ŘÁDŮ

- VŽDY MĚJ NA PAMĚTI, ŽE ZodpovídáŠ NEJEN za SVOU BEZPEČNOST, ALE I ZA BEZPEČNOST SVÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ A ZA MAJETEK společnosti.

STROJVEDOUCÍ:

- PROVEĎ KONTROLU TLAKU VZDUCHU V PRŮBĚŽNÉM BRZDOVÉM POTRUBÍ

- PROVEĎ ZKOUŠKU BRZDY HNACÍHO VOZIDLA PŘED PRVNÍM POHYBEM VLASTNÍ SILOU

- PROVEĎ JEDNODUCHOU ZKOUŠKU BRZDY POSUNUJÍCÍHO DÍLU PŘED PRVNÍM POHYBEM VLASTNÍ SILOU

- ZKONTROLUJ ÚPLNÉ POVOLENÍ RUČNÍ BRZDY A PŘÍMOČINNÉ BRZDY HNACÍHO VOZIDLA

- KONTROLUJ ZE SVÉHO STANOVIŠTĚ, PRŮBĚŽNĚ BĚHEM POSUNU, SPRÁVNÉ A ÚPLNÉ POSTAVENÍ POSUNOVÉ CESTY DLE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ

- POUŽÍVEJ PŘEDEPSANÉ, SCHVÁLENÉ, NEPOŠKOZENÉ, PLNĚ FUNKČNÍ OOPP

- VYKONÁVEJ ROZHODNUTÍ A NAŘÍZENÍ OSOBY POVĚŘENÉ ŘÍZENÍM POSUNU

- PROVÁDĚJ PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ BĚHEM POSUNU RADIOSTANICÍ

- DODRŽUJ DŮSLEDNĚ HOVOROVOU KÁZEŇ A ZÁVAZNÁ ZNĚNÍ NÁVĚSTÍ

- VYŽADUJ ZOPAKOVÁNÍ SDĚLOVANÝCH INFORMACÍ

- DODRŽUJ DŮSLEDNĚ POŽADAVKY SMĚRNIC PŘEDPISŮ A PROVOZNÍCH ŘÁDŮ

- VŽDY MĚJ NA PAMĚTI, ŽE ZodpovídáŠ NEJEN za SVOU BEZPEČNOST, ALE I ZA BEZPEČNOST SVÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ A ZA MAJETEK společnosti.

Vypracoval a schválil:

Ing. Vladimír Jína

Specialista železniční dopravy ČEPRO, a.s.

V Praze dne 23.2.2023