Opatření a doporučení pro postup a ochranu při dezinfekci pracovišť s akutním podezřením výskytu koronaviru COVID-19

Zajištění bezpečnosti zasahujících u události s podezřením na výskyt koronaviru, z důvodu prevence před nákazou musí být dodrženo pravidlo minimální ochrany zasahujících.

Zásah (dekontaminace)

Provádí se v minimálním počtu tři zasahujících, dva vstupují do objektu, jeden zůstává mimo ohrožený prostor ve vybavení OOPP pro minimální ochranu, připravuje prostředky a koordinuje činnosti. Jištění zasahujících v nebezpečné zóně se pro účely této činnosti neprovádí. Nástupní prostor pro zásah a dekontaminační stanoviště je nutné stanovit mimo místa znečištění.

Vybavení zasahujících

Minimální ochrana -

- jednorázový protichemický ochranný oděv (kapalinotěsný, např. Tyvek)

- dvojité rukavice – spodní nitrilové (jednorázové), vrchní protichemické

- celoobličejová maska s filtry typu P3 nebo P2

Zvýšená ochrana -

- plynotěsný protichemický ochranný rovnotlaký oděv (například typ – ISOPANT)

- izolační dýchací přístroje

Nepoužívat -

- nepoužívat těsnicí lepicí pásku

Při vstupu do kontaminovaného prostoru (objektu ČS) je nutné dodržovat zejména tyto zásady:

- Vstup pouze na žádost krizového štábu nebo složek IZS

- Při vstupu zachovat maximální ochranu

- Používat stanovené OOPP (viz vybavení zasahujících)

- Kontrolovat jejich správné nasazení před vstupem do nebezpečné zóny a dodržovat postupy bezpečného svlékání a odkládání do určených nádob

- Dodržovat stanovené postupy dekontaminace

- Minimalizovat možnost kontaminace a její rozšíření,

- V případě poškození OOPP, okamžitě hlásit nadřízenému zaměstnanci

Po výstupu z kontaminovaného prostoru postupujeme ve spolupráci s druhým zaměstnancem:

- sundáme IDP, ponecháme ochrannou masku a připojený IDP

- sundáme rukavice a kuklu s krytem IDP, poté kabát, kalhoty a boty u ochranného obleku TYVEK sundáme převlečník a boty

- jako poslední sundáme masku a jednorázové rukavice

- Kontaminovaný materiál rozdělit na -

- materiál a odpad určený k likvidaci

- materiál určený k dekontaminaci na jiném místě

- Kontaminovaný materiál se ukládá do stanovených dekontaminovatelných obalů, to je sběrné sudy -  jsou určené pro následnou dekontaminaci, nebo pro následnou likvidaci odpadu a jsou opatřeny vnitřním PVC nebo PE obalem (plastové pytle).

- Likvidace nebezpečného odpadu

- Byla-li potvrzena diagnóza COVID - 19 o dalším nakládání s kontaminovaným materiálem a nebezpečným odpadem rozhodne Krajská hygienická stanice

- Nebyla-li potvrzena diagnóza COVID – 19 proběhne běžná dezinfekce (stejné jako ošetření OOPP po použití)

- Materiál a odpad určený k likvidaci ponechat v uzavřených obalech, odděleně od ostatního odpadu označený Určeno k likvidaci riziko kontaminace KOVIT

Dekontaminace

- základní dekontaminaci mokrým způsobem neprovádět, ale provádět dekontaminaci suchým způsobem:

- sundat vrchní rukavice a vložit do sběrného sudu určeného pro dekontaminaci

- stanoveným způsobem svléci ochranný oděv a vložit do sběrného sudu určeného pro následnou dekontaminaci

- sundat masku a dýchací techniku vložit do sběrného obalu určeného pro dekontaminaci

- sundat spodní rukavice a vložit do sudu určeného pro likvidaci odpadu

- v případě jednorázových OOPP vkládat do sudu určeného pro likvidaci odpadu

- dezinfikovat ruce desinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou

Následná dekontaminace OOPP

Zaměstnanec provádějící dekontaminaci a dezinfekci na stanici, by měl tuto činnost provádět ve vyhrazených prostorách pro tuto činnost a být opatřen minimálně OOPP ( Tyvek typ C, brýle proti rozstřiku a rouška typu ffp2 nebo celoobličejová maska s předepsaným typem filtru a jednorázové rukavice).

Opatrně vyjmout kontaminované věci ze sudu, pytle (obleky Sunit, dýchací přístroje a masky) a provést dekontaminaci činidly k tomu určenými včetně dodržení času působení činidlem

- protichemický oblek, dýchací přístroj, maska

Provést dekontaminaci lihovým prostředkem, nechat působit cca 20 minut a následně provést dezinfekci prostředkem (Incidur, Ajatin) s 15 minutovým působením a následným oplachem.

Popis dekontaminace zasažených prostor

- postřik dezinfekčním roztokem všech vnitřních a externích míst s možným kontaktem

nakaženou osobou do výšky cca 2,5m

- postupujeme shora směrem dolů a od nejvzdálenějších prostor (ve kterých se infikovaná osoba pohybovala) směrem ke vstupním dveřím

- malé plochy (vypínače, kliky, madla, stoly, pokladní a platební terminály …. atd.) otřít dezinfekčním činidlem poté postřik dezinfekčním roztokem a ponechat zaschnout

- velké plochy postřik dezinfekčním roztokem

- balené suché zboží nedezinfikovat